# MODELO OHE-57

## SILLON OPERATIVO

BASE:

Estrella pentagonal de 5 puntas y Diámetro de 610 mm (24”) tubular.

Límite de carga de 730-790 kgs.

Rodajas y/o regatones intercambiables.

Material en solera de acero troquelada calibre 16.

Terminado en cromo.

Forma curva.

Aro en acero para el asiento del pistón.

Se le instala cubrepolvo en polipropileno de alta densidad de color negro.

RODAJAS:

Doble de 50 mm de Diámetro.

Límite de carga 157 Kgs.

Nylon 100%, nervada y concha protectora.

Perno eje de Acero.

Perno pivote de Acero en diámetro 7/16” y 7/8” en longitúd, para ensamble a presión.

Giro de 360º.

Vida útil de 250,000 ciclos continuos.

Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.

Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.

Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.

Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.

Balero de bolas para giro de 360º.

No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.

Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:

Brazos de acero tubular redondo de 1” de diámetro, calibre 16.

Asiento y respaldo fijado con roscas en el mecanismo y separadores con tornillos allen cromados.

Soportes del asiento de forma curva de 7/8” de diámetro, calibre 18.

Terminado en cromo.

Límite de carga de 160 kgs.

Terminado en cromo.

CARACTERÍSTICAS:

Respaldo bajo.

Brazos tapizados.

RESPALDO Y ASIENTO:

Respaldo y asiento interior de una sola pieza en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 8 tuercas inserto (“T” nuts) por la parte inferior del asiento, 2 para fijar los brazos, 2 para fijar el soporte del asiento y otros 4 para fijar el mecanismo.

Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 20 mm de espesor, de alta densidad (20 Kgs/m³) y de alta resilencia.

REGATONES:

En polipropileno de alta densidad.

Tipo plano internos.

Terminado en cromo.

TAPIZ:

Soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:

Peso máximo de resistencia 80 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Regatones:

De 50 mm de diámetro.

Límite de carga de 157 kgs.

Nylon 100%.

Perno pivote de acero de diámetro 7/16˝ y 7/8˝ en longi-

túd, para ensamble a presión.

Color negro mate.